Załącznik Nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Laptop – typ 1 – 30 szt.:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. |
|  | Ekran | Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka anty-refleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość: HD 1366x768, 220nits |
|  | Obudowa | Obudowa komputera matowa, zawiasy metalowe. Kąt otwarcia matrycy min.180 stopni. W obudowę wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego. |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa wspierająca konfiguracje dwu dyskową HDD 2,5’’. |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 3 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 3000 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net. |
|  | Pamięć operacyjna | Min 4GB z możliwością rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR4, 2133MHz. 1 wolny slot na pamięć. |
|  | Dysk twardy | Min 500GB, prędkość obrotowa min 5400rpm zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia min. 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: • DX12 • OGL 4.4 • obsługa min 3 niezależnych wyświetlaczy Karta graficzną osiągająca min. 830 pkt w teście Videocard Benchmark (http://www.videocardbenchmark.net/) |
|  | Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowany głośnik min. 1,5W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera w obudowę komputera |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 – RJ 45 |
|  | Porty/złącza | Min. 2 porty USB z czego jeden USB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min SD/SDHC/SDXC/MMC. Dedykowany przycisk umożliwiający szybkie odtworzenie systemu z partycji recovery. |
|  | Klawiatura | Klawiatura, układ US. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. |
|  | WiFi | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC |
|  | Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth 4.1 |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD o wysokości nie większej jak 9mm |
|  | Bateria | Bateria – min. 4 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 300 minut. Załączyć ulotkę produktu potwierdzającą czas pracy. |
|  | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny max 45W. |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości pamięci RAM - typie procesora i jego prędkości -modele zainstalowanych dysków twardych - model zainstalowanego napędu optycznego Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku - Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password - Możliwość ustawienia hasła Administratora i użytkownika BIOS - Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOSU - Możliwość ustawienia kolejności bootowania - Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty WIFI, portów USB, Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |
|  | Bezpieczeństwo | - złącze Kensington Lock, |
|  | Certyfikaty i standard | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - ENERGY STAR 6.1 - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
|  | Waga/Wymiary | Waga urządzenia z baterią podstawową max 2kg, suma wymiarów urządzenia nie przekraczająca: 670mm |
|  | Szyfrowanie | Brak – 0 pkt. Laptop wyposażony w moduł TPM 2.0 – 20 pkt. |
|  | Oprogramowanie | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: System operacyjny klasy PC spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i IPv6; 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 18. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 21. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 23. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 25. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 26. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 30. Rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 33. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 34. Udostępnianie modemu; 35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 36. Możliwość przywracania plików systemowych; 37. System operacyjny posiada funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 39. Licencje dostarczone wraz z sprzętem (jeśli dotyczy) pozwalają na podpisanie bezpłatnej umowy użyczenia osprzętu wraz z oprogramowaniem zawieranej pomiędzy Zamawiającym, a Uczestnikiem Projektu. Zainstalowane oprogramowanie biurowe: Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych w pełni zgodny z oferowanym systemem, musi zawierać: - Edytor tekstów umożliwiający minimum: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; wstawianie oraz formatowanie tabel; wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; automatyczne tworzenie spisów treści; sprawdzanie pisowni w języku polskim; formatowanie nagłówków i stopek stron; Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; określenie układu strony (pionowa/pozioma); wydruk dokumentów; wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem; wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa; wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. - Arkusz kalkulacyjny umożliwiający minimum: tworzenie raportów tabelarycznych; tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych; tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych; narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; wyszukiwanie i zamianę danych; nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji; narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych; narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR; nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego; drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; zapisanie, jako prezentacja tylko do odczytu; nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. - Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; zarządzanie kalendarzem; udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; przeglądanie kalendarza innych użytkowników; zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; zarządzanie listą zadań; zlecanie zadań innym użytkownikom; zarządzanie listą kontaktów; udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników Certyfikat licencyjny zostanie wystawiony na jednostkę wskazaną przez Zamawiającego. Oprogramowanie antywirusowe - Ochronę w sieci przed niepożądanymi treściami - Ochronę przed wirusami, robakami oraz trojanami - Ochronę przed spamem - Firewall - szczelną zaporę blokującą dostęp do urządzenia osobom niepowołanym. - Ochronę przeglądania, czyli oznaczenia stron pokazanych w wyniku wyszukiwania jako bezpiecznych lub groźnych - oprogramowanie w języku polskim, - pełne wsparcie techniczne oraz infolinię System do zarządzania - System do zainstalowania na wszystkich dostarczanych laptopach, działający na zasadzie klienta oraz instalacja panelu administracyjnego. Program musi automatycznie wykryć wszystkie laptopy podłączone do sieci lokalnej. - Dodatkowy system musi umożliwiać - Podgląd ekranów wszystkich laptopów na jedynym głównym laptopie - Kontroli nad uruchomionymi aplikacjami - Kontroli głośności i hałasu przy każdym laptopie - Podglądu uruchomionych procesów i aplikacji - Jednym poleceniem uruchamiania/zamykania procesów na wybranych laptopach - Jednym poleceniem kopiowania plików do wybranych laptopów - Kontroli czy nie są wpisywane wulgaryzmy oraz wyrazy zabronionych - Sprawdzanie aktywności myszki, klawiatury - Łączenia się do wybranego komputera przez wbudowany VNC - Monitorowanie wszystkich laptopów w sieci - Zdalnego wyłączania wszystkich laptopów w pracowni (1 kliknięcie) - Wydawania polecenia z konsoli (polecenia wykonywane na wybranych laptopach jednocześnie) - Wykonywanie projekcji ekranu na wszystkich laptopach - wyświetlanie i wydruku raportów z aktywności oraz używanych programów za określony przedział czasowy np.: ostatnie 45 minut |
|  | Gwarancja | 2 lata świadczona w placówce autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferty z okresem gwarancji 24 miesiące otrzymają 0 punktów w ramach tego kryterium. Maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy- 20 pkt |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. - możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |
|  | Informacje dodatkowe | Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego sprzętu z wymogami niniejszego zapytania . W tym celu Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego dostarczą do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, próbkę oferowanego sprzętu. W odniesieniu do oprogramowania mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi. Ocena złożonych próbek zostanie dokonana przez Komisję Przetargową na zasadzie spełnia / nie spełnia. Z badania każdej próbki zostanie sporządzony protokół. Pozytywna ocena próbki będzie oznaczała zgodność próbki (oferty) z treścią zapytania. Niezgodność próbki chociażby w zakresie jednego parametru podlegającemu badaniu bądź nieprzedłożenie wymaganej próbki w sposób i terminie wymaganym przez Zamawiającego będzie oznaczało negatywny wynik oceny próbki i będzie skutkowało odrzuceniem oferty z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści zapytania. Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia próbek zostanie dostarczony wykonawcom wraz z wezwaniem do złożenia próbek |

Laptop – typ 2 – 1 szt.:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. |
|  | Ekran | Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość: HD 1366x768, 220nits |
|  | Obudowa | Obudowa komputera matowa, zawiasy metalowe. Kąt otwarcia matrycy min.180 stopni. W obudowę wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego. |
|  | Chipset | Dostosowany do zaoferowanego procesora |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa wspierająca konfiguracje dwu dyskową HDD 2,5’’. |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, 2 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 2,3 GHz, pamięcią cache L3 co najmniej 3 MB lub równoważny wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 3940 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net. |
|  | Pamięć operacyjna | Min 4GB z możliwością rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR4, 2133MHz. 1 wolny slot na pamięć. |
|  | Dysk twardy | Min 1TB, prędkość obrotowa min 5400rpm zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia min. 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: • DX12 • OGL 4.4 • obsługa min 3 niezależnych wyświetlaczy Karta graficzną osiągająca min. 830 pkt w teście Videocard Benchmark (http://www.videocardbenchmark.net/) |
|  | Audio/Video | Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowany głośnik min. 1,5W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera w obudowę komputera |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 – RJ 45 |
|  | Porty/złącza | Min. 2 porty USB z czego jeden USB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min SD/SDHC/SDXC/MMC. Dedykowany przycisk umożliwiający szybkie odtworzenie systemu z partycji recovery. |
|  | Klawiatura | Klawiatura, układ US. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. |
|  | WiFi | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC |
|  | Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth 4.1 |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD o wysokości nie większej jak 9mm |
|  | Bateria | Bateria – min. 4 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 300 minut. Załączyć ulotkę produktu potwierdzającą czas pracy. |
|  | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny max 45W. |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości pamięci RAM - typie procesora i jego prędkości -modele zainstalowanych dysków twardych - model zainstalowanego napędu optycznego Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku - Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password - Możliwość ustawienia hasła Administratora i użytkownika BIOS - Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOSU - Możliwość ustawienia kolejności bootowania - Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty WIFI, portów USB, Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |
|  | Bezpieczeństwo | - złącze Kensington Lock, |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - ENERGY STAR 6.1 - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
|  | Waga/Wymiary | Waga urządzenia z baterią podstawową max 2kg, suma wymiarów urządzenia nie przekraczająca: 670mm |
|  | Szyfrowanie | Brak – 0 pkt. Laptop wyposażony w moduł TPM 2.0 – 20 pkt. |
|  | Oprogramowanie | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: System operacyjny klasy PC spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i IPv6; 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 18. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 21. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 23. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 24. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 25. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 26. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 30. Rozwiązanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 31. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 32. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 33. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 34. Udostępnianie modemu; 35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 36. Możliwość przywracania plików systemowych; 37. System operacyjny posiada funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) 39. Licencje dostarczone wraz z sprzętem (jeśli dotyczy) pozwalają na podpisanie bezpłatnej umowy użyczenia osprzętu wraz z oprogramowaniem zawieranej pomiędzy Zamawiającym, a Uczestnikiem Projektu. Zainstalowane oprogramowanie biurowe: Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych w pełni zgodny z oferowanym systemem, musi zawierać: - Edytor tekstów umożliwiający minimum: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty; wstawianie oraz formatowanie tabel; wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków; automatyczne tworzenie spisów treści; sprawdzanie pisowni w języku polskim; formatowanie nagłówków i stopek stron; Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; określenie układu strony (pionowa/pozioma); wydruk dokumentów; wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem; wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa; wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. - Arkusz kalkulacyjny umożliwiający minimum: tworzenie raportów tabelarycznych; tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych; tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice); obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych; narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych; wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; wyszukiwanie i zamianę danych; nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie; narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji; narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych; narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR; nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego; drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; zapisanie, jako prezentacja tylko do odczytu; nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo; umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera; pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. - Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną; automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia; zarządzanie kalendarzem; udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; przeglądanie kalendarza innych użytkowników; zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach; zarządzanie listą zadań; zlecanie zadań innym użytkownikom; zarządzanie listą kontaktów; udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników Certyfikat licencyjny zostanie wystawiony na jednostkę wskazaną przez Zamawiającego. Oprogramowanie antywirusowe - Ochronę w sieci przed niepożądanymi treściami - Ochronę przed wirusami, robakami oraz trojanami - Ochronę przed spamem - Firewall - szczelną zaporę blokującą dostęp do urządzenia osobom niepowołanym. - Ochronę przeglądania, czyli oznaczenia stron pokazanych w wyniku wyszukiwania jako bezpiecznych lub groźnych - oprogramowanie w języku polskim, - pełne wsparcie techniczne oraz infolinię System do zarządzania - System do zainstalowania na wszystkich dostarczanych laptopach, działający na zasadzie klienta oraz instalacja panelu administracyjnego. Program musi automatycznie wykryć wszystkie laptopy podłączone do sieci lokalnej. - Dodatkowy system musi umożliwiać - Podgląd ekranów wszystkich laptopów na jedynym głównym laptopie - Kontroli nad uruchomionymi aplikacjami - Kontroli głośności i hałasu przy każdym laptopie - Podglądu uruchomionych procesów i aplikacji - Jednym poleceniem uruchamiania/zamykania procesów na wybranych laptopach - Jednym poleceniem kopiowania plików do wybranych laptopów - Kontroli czy nie są wpisywane wulgaryzmy oraz wyrazy zabronionych - Sprawdzanie aktywności myszki, klawiatury - Łączenia się do wybranego komputera przez wbudowany VNC - Monitorowanie wszystkich laptopów w sieci - Zdalnego wyłączania wszystkich laptopów w pracowni (1 kliknięcie) - Wydawania polecenia z konsoli (polecenia wykonywane na wybranych laptopach jednocześnie) - Wykonywanie projekcji ekranu na wszystkich laptopach - wyświetlanie i wydruku raportów z aktywności oraz używanych programów za określony przedział czasowy np.: ostatnie 45 minut |
|  | Gwarancja | 2 lata świadczona w placówce autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferty z okresem gwarancji 24 miesiące otrzymają 0 punktów w ramach tego kryterium. Maksymalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy- 20 pkt |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. - możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu - możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. |
|  | Informacje dodatkowe | Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego sprzętu z wymogami niniejszego zaproszenia. W tym celu Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego dostarczą do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, próbkę oferowanego sprzętu. W odniesieniu do oprogramowania mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi. Ocena złożonych próbek zostanie dokonana przez Komisję Przetargową na zasadzie spełnia / nie spełnia. Z badania każdej próbki zostanie sporządzony protokół. Pozytywna ocena próbki będzie oznaczała zgodność próbki (oferty) z treścią zaproszenia. Niezgodność próbki chociażby w zakresie jednego parametru podlegającemu badaniu bądź nieprzedłożenie wymaganej próbki w sposób i terminie wymaganym przez Zamawiającego będzie oznaczało negatywny wynik oceny próbki i będzie skutkowało odrzuceniem oferty z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia próbek zostanie dostarczony wykonawcom wraz z wezwaniem do złożenia próbek |

Wózek – szafka na laptopy – 2 szt.:

Wózek na laptopy z funkcją ładowania baterii służący do przechowywania i łatwego przewożenia oferowanych laptopów.

Wózek musi umożliwiać bezpieczne przechowywanie i ładowania laptopów minimum 16 szt.

Dodatkowe wymagania minimalne:

- Wymagane jest aby dla zabezpieczenia przeciążeniowego zastosowany został bezpiecznik oraz sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3minut) - utrzymanie niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania.

- Sygnalizacja pracy poszczególnych listew przyłączeniowych (np. dioda)

- Drzwi wózka zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych z zamkiem kluczowym z blokadą w dwóch punktach.

- Wierzch wózka pokryty blatem z melaminy służącym jako przestrzeń robocza.

- Korpus wózka musi posiadać otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza.

Router  – 1 szt.:

| Punkt | Wymagania minimalne: |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Funkcjonalności rozwiązania |  |
| 3.1.1.1 | Wspiera trzy strefy bezpieczeństwa (DMZ) |  |
| 3.1.1.2 | Wspiera statyczne i dynamiczne adresy IP (DHCP i PPoE) na zewnętrznym interfejsie |  |
| 3.1.1.3 | Przepustowość Firewall: Musi obsługiwać 620 Mbps przepustowość firewall, oraz 135 Mbps przepustowość UTM (w połączeniu GAV and IPS) |  |
| 3.1.1.4 | Musi obsługiwać 200 000 jednoczesnych połączeń |  |
| 3.1.1.5 | Urządzenie musi posiadać cechy zabezpieczenia UTM, włącznie z filtrowaniem zawartości URL, IPS, GAV, kontroli aplikacji, oraz dodatkowo możliwość dodania funkcji DLP, a także ochrony przed zagrożeniami typu zero-day. |  |
| 3.1.1.6 | Wsparcie implementacji polityki bezpieczeństwa w warstwie aplikacji (warstwa jako proxy aplikacji. |  |
| 3.1.1.6.1 | Rozwiązanie musi zawierać zasady bezpieczeństwa proxy w warstwie aplikacji, skonfigurowane domyślnie do wspierania następujących wspólnych protokołów: - HTTP - HTTPs - POP3 - SMTP - FTP - DNS - SIP - H323 |  |
| 3.1.1.7 | Urządzenie musi wspierać uwierzytelnianie poprzez RADIUS, SecureID, LDAP i Active Directory |  |
| 3.1.1.8 | Musi obsługiwać uwierzytelnianie serwerów Active Directory w trybie transparent (Single-Sign-On). |  |
| 3.1.1.9 | W urządzeniu nie powinno być żadnych ograniczeń liczby użytkowników pracujących online |  |
| 3.1.1.10 | Wsparcie Dynamic DNS |  |
| 3.1.1.11 | Rozwiązanie musi posiadać obronę przeciwko pofragmentowanym atakom, dzięki czemu będzie w stanie zmontować pofragmentowane pakiety przed przekazaniem ich do sieci wewnętrznej |  |
| 3.1.1.12 | Urządzenie powinno mieć funkcjonalność pozwalającą na filtrowanie treści najpopularniejszych protokołów, jak i również na filtrowanie według typu MIME |  |
| 3.1.1.13 | Musi mieć możliwość chronienia wewnętrznych serwerów pocztowych przeciwko atakom typu spam z możliwością konfiguracji komputera dla domen akceptujących e-mail. |  |
| 3.1.1.14 | Możliwa konfiguracja progów bezpieczeństwa dla wykrywania ataków typu flood, DoS, oraz DDoS |  |
| 3.1.1.15 | Firewall powinien wspierać protokół wykrywania anomalii (protokół wykrywania anomalii - PAD) w DNS i w innych popularnych protokołach. |  |
| 3.1.1.16 | Możliwość zablokowania ruchu wychodzącego i przychodzącego z wybranej lokalizacji geograficznej |  |
| 3.1.1.17 | Urządzenie posiada wbudowany access point z możliwością tworzenia co najmniej dwóch sieci oraz ustawiania strony powitalnej - captive portal |  |
| 3.1.2 | VPN |  |
| 3.1.2.1 | Wsparcie dla mobilnych sieci VPN |  |
| 3.1.2.1.1 | Musi obsługiwać co najmniej 40 mobilnych połączeń VPN IPSec |  |
| 3.1.2.1.2 | Musi obsługiwać co najmniej 25 mobilnych połączeń VPN SSL |  |
| 3.1.2.1.3 | Musi posiadać możliwość pobrania klienta SSL bezpośrednio z urządzenia |  |
| 3.1.2.1.4 | Niezbędna jest dostępność klienta SSL dla Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8 jak i również dla MAC OS, Android, oraz iOS |  |
| 3.1.2.2 | Wsparcie dla VPN pomiędzy oddziałami (branch-branch VPN) |  |
| 3.1.2.2.1 | Musi obsługiwać co najmniej 40 połączeń VPN między oddziałami poprzez IPSec |  |
| 3.1.2.2.2 | Urządzenie musi być w stanie współdziałać z produktami innych marek, które wspierają obsługę IPSec |  |
| 3.1.2.2.3 | Rozwiązanie musi wspierać mechanizmy uwierzytelniania DES, 3DES, AES 128 -, 192 -, 256-bit |  |
| 3.1.2.2.4 | Rozwiązanie musi wspierać mechanizmy szyfrowania SHA-1, SHA-2,MD5, IKE Pre-Shared Key, 3rd Party Cert. |  |
| 3.1.2.2.5 | Wsparcie dla Dead Peer Detection (DPD) |  |
| 3.1.2.2.6 | Wsparcie dla VPN failover (wznawianie połączenia na drugim łączu w przypadku awarii głównego) |  |
| 3.1.2.2.7 | Przepustowość IPSec VPN nie mniejsza niż 150 Mbps |  |
| 3.1.2.8 | Musi mieć możliwość tworzenia wirtualnych interfejsów VPN site-site oraz VPN poprzez Dynamic Routing Protocols |  |
| 3.1.3 | Filtrowanie zawartości URL i kontrola aplikacji |  |
| 3.1.3.1 | Możliwość wspierania filtrowania zawartości w urządzeniu poprzez stosowanie dodatkowych subskrypcji |  |
| 3.1.3.2 | Funkcjonalność filtrowania zawartości powinna zawierać możliwość filtrowania użytkowników lub grup użytkowników według minimalnie 120 kategorii |  |
| 3.1.3.3.1 | Rozwiązanie powinno pozwalać na tworzenie białych list wyjątków dla filtrowania zawartości |  |
| 3.1.3.3.2 | Baza zawartości URL powinna być hostowana w chmurze i dynamicznie aktualizowana |  |
| 3.1.3.4 | Funkcja powinna filtrować treści w wielu językach, w tym w języku polskim |  |
| 3.1.3.5 | Urządzenie powinno identyfikować i blokować ponad 1800 różnych aplikacji, w tym mieć możliwość szczegółowej kontroli funkcji i aplikacji, takich jak logowanie i transfer plików |  |
| 3.1.3.6 | Niezbędna jest automatyczna i regularna aktualizacja sygnatur aplikacji |  |
| 3.1.4 | Antywirus |  |
| 3.1.4.1 | Możliwość wsparcia systemu antywirusowego z poziomu urządzenia poprzez dodatkowe subskrypcje |  |
| 3.1.4.2 | Automatyczna aktualizacja plików sygnatur antywirusowych |  |
| 3.1.4.3 | Antywirus musi mieć możliwość przeprowadzania kwarantanny e-mail. |  |
| 3.1.4.4 | Rozwiązanie musi mieć możliwość tworzenia wyjątków w białej liście, aby umożliwić nieblokowany dostęp do poczty z określonych domen |  |
| 3.1.4.5 | Blokowanie spyware |  |
| 3.1.4.6 | Skanowanie wszystkich plików skompresowanych (zip, tar, rar, gzip) z wieloma poziomami kompresji |  |
| 3.1.4.7 | Wsparcie dla wszystkich głównych protokołów: HTTP, FTP, SMTP, POP3 |  |
| 3.1.4.8 | Możliwość funkcjonalności opartej na chmurze pozwalającej na wprowadzenie oceny reputacji od 1 do 100 i obejścia skanowania URL w celu poprawy wydajności rozwiązania |  |
| 3.1.4.9 | Usługa musi być w stanie zablokować strony internetowe ze złą reputacją bazując na informacjach pobranych z chmury (historia wirusów, spamu i innych rodzajów złośliwego oprogramowania) |  |
| 3.1.4.10 | Przepustowość AV w urządzeniu nie mniejsza niż 180 Mbps |  |
| 3.1.5 | Antyspam |  |
| 3.1.5.1 | Możliwość wsparcia systemu antyspamowego z poziomu urządzenia poprzez dodatkowe subskrypcje |  |
| 3.1.5.2 | Antyspam powinien być oparta na technologii RPD - Recurrent Pattern Detection |  |
| 3.1.5.3 | Antyspam powinien zapewnić możliwość kwarantanny e-mail |  |
| 3.1.5.4 | Antyspam powinien posiadać zintegrowaną antywirusową analizę spamu |  |
| 3.1.5.5 | Rozwiązanie powinno umożliwić blokowanie spamu w wielu językach w tym w języku polskim |  |
| 3.1.5.6 | Możliwość blokowania spamu opartego na obrazach graficznych (OCR). |  |
| 3.1.6 | IPS |  |
| 3.1.6.1 | Możliwość wsparcia IPS z poziomu urządzenia poprzez dodatkowe subskrypcje |  |
| 3.1.6.2 | Automatyczna aktualizacja sygnatur IPS |  |
| 3.1.6.3 | IPS musi dokonać analizy warstwy aplikacji, a także mieć możliwość ustawienia poziomu nasilenia ataku, który ma generować zdalne alarmy |  |
| 3.1.6.4 | Automatyczne blokowanie znanych źródeł ataków |  |
| 3.1.6.5 | Wsparcie dla wszystkich głównych protokołów: HTTP, FTP, SMTP, POP3 |  |
| 3.1.6.6 | Przepustowość IPS w urządzeniu nie mniejsza niż 240 Mbps |  |
| 3.1.7 | NAT |  |
| 3.1.7.1 | Urządzenie musi wpierać NAT i PAT. |  |
| 3.1.7.2 | Wspieranie równoważenia obciążenia serwerów dla urządzeń wewnętrznych |  |
| 3.1.7.3 | Wsparcie dla Static NAT (Port Forwarding) |  |
| 3.1.7.4 | Wsparcie dla Dynamic NAT |  |
| 3.1.7.5 | Wsparcie dla NAT One-to-One |  |
| 3.1.7.6 | Wsparcie dla IPSec NAT Traversal |  |
| 3.1.7.7 | Wsparcie dla policy-based NAT |  |
| 3.1.8 | Parametry sieciowe |  |
| 3.1.8.1 | Ilość interfejsów sieciowych: minimum 5 x 10/100/1000. Interfejsy te powinny być skonfigurowane jako jeden z trzech rodzajów wymaganych stref bezpieczeństwa |  |
| 3.1.8.1.1 | Transceivery optyczne powinny być dostępne dla wszystkich portów światłowodowych |  |
| 3.1.8.2 | Wsparcie Multi-WAN. Urządzenie musi mieć możliwość obsługi co najmniej cztery zewnętrzne źródła połączenia z Internetem. Interfejsy te muszą mieć możliwość pracy w trybie fail-over. |  |
| 3.1.8.2.1 | Interfejsy zewnętrzne muszę mieć możliwość działania w trybie „round-robin” |  |
| 3.1.8.2.2 | Interfejsy zewnętrzne musi również działać jako „overflow" |  |
| 3.1.8.3 | Wsparcie VLAN: Musi posiadać minimum 50 sieci VLAN |  |
| 3.1.8.4 | Urządzenie powinno także zapewniać kontrolę ruchu dla użytkowników, polityk, protokołu, grupy użytkowników. |  |
| 3.1.8.5 | Istnieje możliwość zapewnienia kontroli ruchu dla wszystkich interfejsów. |  |
| 3.1.8.5.1 | Musi zapewnić kontrolę ruchu adresu IP oraz sieci VLAN |  |
| 3.1.8.5.2 | Musi zapewnić kontrolę ruchu aplikacji i kategorii aplikacji |  |
| 3.1.8.6 | Rozwiązanie musi wspierać implementację w trybie routera (routing), tryb drop-in (ten sam adres IP na wszystkich interfejsach), oraz w trybie transparent-bridge |  |
| 3.1.8.7 | Powinno wspierać statyczny i dynamiczny NAT, oraz 1-1 NAT |  |
| 3.1.8.8 | Rozwiązanie może pracować w trybie HA active / passive i active / active |  |
| 3.1.8.9 | Wsparcie dla routingu opartego na regułach (Policy Based Routing) |  |
| 3.1.9 | Zarządzenie |  |
| 3.1.9.1 | Administracja urządzenia musi być możliwe poprzez graficzny interfejs zarządzania w czasie rzeczywistym. Nie powinno być konieczne jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie służące do konfiguracji rozwiązania. |  |
| 3.1.9.2 | Umożliwia monitorowanie logów ruchu w czasie rzeczywistym. |  |
| 3.1.9.3 | Rozwiązanie powinno umożliwiać wysyłanie alarmów przez SNMP lub e-mail. |  |
| 3.1.9.4 | Urządzenie może być zarządzane jednocześnie z wielu platform. |  |
| 3.1.9.5 | Powinno umożliwić tworzenie sieci VPN między urządzeniami za pomocą metody przeciągnij i upuść. |  |
| 3.1.9.6 | Wsparcie zarządzania protokołami DVCP (Dynamic VPN Control Protocol) |  |
| 3.1.9.7 | Rozwiązanie pozwala na edytowanie polityk bezpieczeństwa w GUI w trybie offline |  |
| 3.1.9.8 | Rozwiązanie pozwala na edytowanie polityk poprzez Windows GUI, interfejs WWW, oraz CLI (Command Line Intarface). |  |
| 3.1.9.9 | Obsługa różnych ról administratorów. |  |
| 3.1.9.10 | Użytkownicy muszą być w uwierzytelnieni przez serwer Windows Active Directory. |  |
| 3.1.9.11 | Urządzenie musi wspierać zarządzanie przez przeglądarkę WWW. |  |
| 3.1.9.12 | Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie za pomocą linii poleceń poprzez port szeregowy lub poprzez SSH. |  |
| 3.1.9.13 | Interfejs WWW do zarządzania urządzeniem powinien mieć właściwość automatycznego dopasowania rozdzielczości i czytelności podczas pracy na różnych urządzeniach mobilnych typu tablet lub smartfon. |  |
| 3.1.9.14 | System powinien posiadać metodę porównawczą dla poszczególnych konfiguracji. |  |
| 3.1.9.15 | System powinien zapewniać możliwość przygotowania i edytowania konfiguracji nieaktywnego urządzenia, bez konieczności podłączenia się do niego. |  |
| 3.1.9.16 | Wymaga się, aby rozwiązanie wspierało instalację zdalną, bez konieczności obecności personelu technicznego w miejscu implementacji. Po pierwszym podłączeniu urządzenie powinno pobrać wymaganą konfigurację z chmury, być gotowe do pracy oraz do ewentualnej zdalnej konfiguracji przez administratora. |  |
| 3.1.9.17 | Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie bezprzewodowymi punktami dostępowymi. |  |
| 3.1.9.18 | System powinien posiadać możliwość stworzenia mapy sieci wewnątrz naszego firewall zawierającego dane np.(adres IP, adres MAC) |  |
| 3.1.9.19 | Możliwość aktywacji dodatkowej funkcjonalności ATP blocker, do zabezpieczeń przez atakami typu "zero-day", wykorzystującej serwery zewnętrzne w celu aktualizacji bazy sygnatur. |  |
| 3.1.9.20 | System ma możliwość ustawienia limitów pobranych danych dla każdego z użytkowników. |  |
| 3.1.9.21 | System ma posiadać funkcjonalność kreacji scenariuszy pozwalających na zwalnianie wszelkich ograniczeń sieciowych wg zaplanowanego kalendarza. |  |
| 3.1.10 | Dzienniki i raporty |  |
| 3.1.10.1 | Oferowane rozwiązanie powinno umożliwić stosowanie serwerów zewnętrznych w drodze do scentralizowania przechowywania dzienników i raportów. Niedopuszczalne jest stosowanie dodatkowych opłat za rozwiązanie do rejestrowania i raportowania |  |
| 3.1.10.2 | Usługa musi być oparta na TCP oraz korzystać z bazy danych SQL, aby zapewnić jej pełną skalowalność. |  |
| 3.1.10.3 | Powinno być możliwe zdefiniowanie wielu serwerów dziennika. |  |
| 3.1.10.4 | Urządzenie musi mieć możliwość współpracy z dwoma serwerami dzienników, jednego głównego, oraz drugiego w przypadku awarii. |  |
| 3.1.10.5 | Dzienniki transmisji muszą być odpowiednio szyfrowane. |  |
| 3.1.10.6 | Rozwiązanie musi posiadać ponad 90 predefiniowanych typów raportów, bez żadnych dodatkowych opłat i kosztów. |  |
| 3.1.10.7 | Wymaga się opcji, która ustawia powiadomienia w momencie zbliżania się do określonej maksymalnej pojemności bazy danych. |  |
| 3.1.10.8 | Urządzenie powinno mieć możliwość generowania raportów w formacie PDF, oraz opcję eksportowania szczegółowych informacji do pliku CSV. |  |
| 3.1.10.9 | Wymagane są zaimplementowane w urządzeniu raporty zgodności HIPAA i PCI. |  |
| 3.1.10.10 | System powinien być w stanie zautomatyzować generowanie raportów i mieć możliwość wysyłania tych sprawozdań pocztą e-mail. |  |
| 3.1.10.11 | Powinna być zapewniona możliwość tworzenia raportu podsumowującego informacje zbiorcze na najwyższym poziomie szczegółowości. |  |
| 3.1.10.12 | System raportowania powinien być wyposażony w konsolę umożliwiającą dostęp do szczegółowych raportów i dzienników. |  |
| 3.1.10.13 | System powinien wspierać automatyczne wysyłanie wszystkich typów raportów pocztą elektroniczną. |  |
| 3.1.10.14 | Wymaga się, aby rozwiązanie umożliwiło kontrolę dostępu opartą na rolach, ograniczającą możliwość przeglądania raportów i urządzeń poszczególnym użytkownikom. |  |
| 3.1.10.15 | Narzędzie do tworzenia dzienników i raportów powinno być dostarczone, jako obraz gotowy do zamontowania w maszynie wirtualnej. |  |
| 3.1.10.16 | Narzędzie do tworzenia dzienników i raportów powinno wspierać Vmware. |  |
| 3.1.10.17 | Narzędzie do tworzenia dzienników i raportów powinno wspierać MS Hyper-V. |  |
| 3.1.10.18 | System powinien zapewniać wizualizację, opisującą w trybie graficznym stan przepustowości systemu. |  |
| 3.1.10.19 | System powinien mieć możliwość przedstawienia na mapie świata źródła i celów zagrożeń, ruchu aplikacji, blokowania dostępu oraz wydarzeń IPS. |  |
| 3.1.10.20 | Raporty IPS powinny prowadzić do portalu internetowego dostarczającego szczegółowe informacje dotyczącego każdego zdarzenia. |  |
| 3.1.10.21 | Możliwość grupowania urządzeń, w celu tworzenia raportów sumarycznych. |  |
| 3.1.10.22 | System powinien mieć możliwość monitorowanie aktualnie podłączonych urządzeń mobilnych do sieci |  |
| 3.1.10.23 | System musi mieć możliwość tworzenia raportów logowania poszczególnych urządzeń mobilnych do sieci. |  |
| 3.1.10.24 | Urządzenie musi mieć możliwość wysyłania logów do więcej niż jednego serwera jednocześnie. |  |
| 3.1.10.25 | Urządzenie musi posiadać funkcję generowania pliku PCAP z przechwyconymi pakietami TCP/IP w celu ich późniejszej analizy np. w programie WireShark |  |
| 3.1.11 | Zero Day / Zaawansowana Detekcja Malware |  |
| 3.1.11.1 | Możliwość dodania funkcji zaawansowanego wykrywania szkodliwego oprogramowania w tym samym urządzeniu, jako opcja dodatkowa. |  |
| 3.1.11.2 | Zaawansowany Malware jest wykrywany przez uruchomienie plików w chmurze przy użyciu emulacji pełnego systemu. |  |
| 3.1.11.3 | Zaawansowana Detekcja Malware musi obsługiwać wszystkie pliki wykonywalne systemu Windows, pliki zip, pdf, Microsoft Office, oraz pliki Android APK. |  |
| 3.1.11.4 | Wymagane są szczegółowe raporty, oraz informacje wskazujące na powody, dla których plik jest uważany za zaawansowany Malware |  |

Tablica interaktywna z uchwytem i projektorem oraz wirtualizer– 1 szt.:

| Technologia | pozycjonowanie w podczerwieni; nie dopuszcza się zastosowania przystawek ani innych technologii. |
| --- | --- |
| Obszar interaktywny [szer./wys. cm] | minimum 226,0 cm x 140,0 cm. |
| Przekątna wymiaru interaktywnego [cm] | co najmniej 267,0 cm. |
| Format | 16:10. |
| Powierzchnia tablicy | aluminiowa, matowa, sucho ścieralna. |
| Wyposażenie | półka na pisaki, paski skrótów z nadrukowanymi klawiszami funkcyjnymi (łącznie min. 26) przywołującymi wybrane funkcje oprogramowania, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, naścienny zestaw montażowy. |
| Walory użytkowe | - sterowanie co najmniej 6 aktywnymi punktami na interaktywnym obszarze tablicy, jednoczesne kreślenie co najmniej 6 interaktywnych linii, |
|  | - plug ang play - tablica po podłączeniu do komputera jest aktywna - nie ma konieczności instalowania sterowników, |
|  | - rozpoznawanie gestów (multi gesture), |
|  | - korelacja z głośnikami polegająca na tym, że komputer łączy się z tablicą i głośnikami poprzez jeden kabel USB. |
| Współpraca z systemem operacyjnym | Windows XP/Vista/7/8/10. |
| Certyfikaty produktu | CE, FCC, ROHS. |
| Gwarancja | co najmniej 5 lat na tablicę, co najmniej 1 rok na pozostałe komponenty, przy czym warunki gwarancji muszą: - umożliwiać Zamawiającemu wykonanie uprawień gwarancyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - przewidywać przysługiwanie Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji bez potrzeby dokonywania odpłatnych przeglądów, - przewidywać nieodpłatne usuwanie przez gwaranta wad przedmiotu umowy, ujawnionych w okresie gwarancji. |
| Oprogramowanie | - lektor tekstu - głosowe odczytywanie przez komputer tekstów pisanych w języku angielskim, |
|  | - narzędzia "cyrkiel", "kątomierz", "linijka", |
|  | - przeprowadzanie głosowania (ankiety) - opcjonalnie przy wykorzystaniu pilotów do testów tego samego producenta, |
|  | - podgląd obrazu z kamery / wizualizera, |
|  | - kreator wykresów funkcji, |
|  | - biblioteka graficznych zasobów edukacyjnych 3D (obracanie i powiększanie obiektów), |
|  | - korelacja z wyszukiwarką internetową w zakresie wstawiania plików graficznych (obrazów) - funkcja dostępna w oknie programu, |
|  | - wstawianie do prezentacji wyszukanych online zasobów na zasadzie przeciągnij i upuść (drag & drop). |
|  | - możliwość współdzielenia treści z tablicy na urządzeniach typu tablet/smartfon z dwu kierunkową komunikacją – funkcja realizowana z poziomu oprogramowania tablicy. |
| Wymagania dodatkowe Wizualizer | autoryzowany przez producenta (lub innego gwaranta) serwis gwarancyjny w Polsce ma posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie procedury serwisowej - dokument potwierdzający należy załączyć do oferty. - Matryca CMOS 5 Mpx - Wielkość matrycy 1/2,5" - Formaty plików jpg, bmp, tif, png, pdf - Rozdzielczość 2592H x 1944V A3 - Format video avi - Szybkość reakcji 1.0V/Lux-sec - Oświetlenie >50 Lux - Zakres temperatur pracy -15 do +40 st. C - Zasilanie poprzez kabel USB |

Projektor + uchwyt – wymagania minimalne:

| System projekcyjny | Technologia 3LCD |
| --- | --- |
| Panel LCD | 0,59cal z MLA (D8) |
| Obraz |  |
| Natężenie światła barwnego | 2.800lumen-1.700lumen(tryb ekonomiczny) |
| Natężenie światła białego | 2.800lumen - 1.700lumen(tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 |
| Rozdzielczość | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| High Definition | HD ready |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:10 |
| Stosunek kontrastu | 16.000: 1 |
| Lampa | 200W, 5.000hŻywotność, 10.000hŻywotność(w trybie oszczędnym) |
| Korekcja obrazu | Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±15°, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±15° |
| Przetwarzanie wideo | 10Bit |
| Częstotliwość odświeżania pionowego 2D | 50Hz - 85Hz |
| Odwzorowanie kolorów | Do 1,07mld kolorów |
| Układ optyczny |  |
| Stosunek projekcji | 0,48:1 |
| Zoom | Digital, Factor:1 - 1,35 |
| Obiektyw | Optyczny |
| Rozmiar projekcji | 53cale - 116cale |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny | 0,5m (53calekran) |
| Odległość projekcyjna, system Tele | 1,2m (116calekran) |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego | 1,6 |
| Odległość ogniskowa | 6,4mm |
| Fokus | Ręcznie |
| Przesunięcie | 9,51: 1 |
| Złącza |  |
| Funkcja USB wyświetlacza | 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk |
| Przyłącza | Wejście audio typu cinch, wejście mikrofonu, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Wejście S-Video, Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście HDMI, Wyjście VGA, Wejście VGA (2x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A |
| Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura |
| Zaawansowane funkcje |  |
| Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem |
| Funkcje | Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Dynamiczna kontrola lampy, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN |
| Interaktywność | Nie |
| Tryby kolorów | Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr |
| Informacje ogólne |  |
| Poziom hałasu | Tryb normalny:35dB (A) - Tryb ekonomiczny:29dB (A) |
| Temperatura | Praca5°C - 35°C, Składowanie-10°C - 60°C |
| Wilgotność powietrza | Praca20% - 80%, Składowanie10% - 90% |
| Załączone oprogramowanie | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection – lub równoważne |
| Głośniki | 16W |
| Zawartość zestawu | Kabel komputerowy, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie (CD), Instrukcja obsługi (CD) |
| Gwarancja | 24 miesięcy Lampa: 12 miesięcy lub 1.000h |

Uchwyt – wymagania minimalne:

- Odległość projektora od ściany płynnie regulowana do 116,50 cm;

- Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 42 °

- Możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 42 °

- Maksymalne obciążenie - 12 kg

- Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu;

- Wykonany ze stopu aluminium

- Kompatybilny z oferowanym projektorem

Głośniki  – 1 szt.:

| Moc | min. 20W x 2 = 40W RMS. |
| --- | --- |
| Gniazda w HUB: | - mikro USB do podłączenia półki interaktywnej, |
|  | - USB do podłączenia tablicy, |
|  | - HDMI do podłączenia tablicy, |
|  | - USB do podłączenia zewnętrznego urządzenia, |
|  | - mikroUSB – wyjście na komputer, |
|  | - gniazdo słuchawkowe (minijack), |
|  | - gniazdo do podłączenia mikrofonu (minijack), |
|  | - gniazdo micro SD, |
|  | - zasilanie, |
|  | - min. 2 x cinch do podłączenia głośników. |
| Gwarancja | co najmniej 12 miesięcy, przy czym warunki gwarancji muszą: - umożliwiać Zamawiającemu wykonanie uprawień gwarancyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - przewidywać przysługiwanie Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji bez potrzeby dokonywania odpłatnych przeglądów, - przewidywać nieodpłatne usuwanie przez gwaranta wad przedmiotu umowy, ujawnionych w okresie gwarancji. |
| Walory użytkowe | Przyciski + i – do regulacji głośności, mocowanie bezpośrednio do ramy tablicy, korelacja z tablicą polegająca na tym, że komputer łączy się z tablicą i głośnikami poprzez jeden kabel USB. |

Przedmiot  zamówienia przeznaczony jest  do użytku osób fizycznych dlatego też Zamawiający stawia wymagania w zakresie dostępności do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności  dla osób niepełnosprawnych  -  co pozwoli osobom  z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność może być zapewniona np.  poprzez  stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. tj. umożliwiającego/ułatwiającego korzystanie z komputera i internetu) dla osób z niepełnosprawnościami oraz urządzeń i oprogramowania, które umożliwiają adaptację (np. wprowadzanie dodatkowych aplikacji czy urządzeń peryferyjnych) w momencie pojawienia się w placówce uczniów z konkretnymi niepełnosprawnościami.