Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA - WYPOSAŻENIE PRACOWNI ( I  LO )

Miejsce dostawy:  I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ; Adres:   ul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Instalacja/montaż: „ dotyczy „  instalacja i konfiguracja pracowni i komputerów oraz szkolenie ( 1 usługa ) – dotyczy Części 1 – DOSTAWA – Sprzęt komputerowy (pracownia komputerowa ) - usługa  wykonana  w  terminie dostawy podanym w ofercie wykonania.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

Część 1 – DOSTAWA – Sprzęt komputerowy (pracownia komputerowa)

Część 2 – DOSTAWA – Sprzęt multimedialny ( tablice interaktywne, projektory, wizualizery )
Część 3 – DOSTAWA  - Mikroskopy

Część 4 – DOSTAWA  - Laboratorium cyfrowe

Kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

Część 1 – DOSTAWA – Sprzęt komputerowy (pracownia komputerowa)

CPV:

30213300-8  komputer biurkowy

33195100-4  monitory

48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7  różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30237280-5  akcesoria zasilające

72610000-9 usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

Część 2 – DOSTAWA – Sprzęt multimedialny  ( tablice interaktywne, projektory, wizualizery )
CPV:

38652100-1  projektory                                                                                                                                                                                                                                                         30213100-6  komputery przenośne                                                                                                                                                                                                                                                                        30195000-2  tablice                                                                                                                                                                                                                                                               32322000-6 urządzenia multimedialne                                                                                                                                                                                                                                                       38652100-1  projektory

Część 3 – DOSTAWA  - Mikroskopy

CPV:

38510000-3  mikroskopy

38651600-9 kamery cyfrowe

Część 4 – DOSTAWA  - Laboratorium cyfrowe

CPV:

48520000-9  pakiety oprogramowania multimedialnego

38652100-1  projektory                                                                                                                                                                                                                                                                               32322000-6 urządzenia multimedialne                                                                                                                                                                                                                                 30213200-7  komputer tablet

Na przedmiot zamówienia składa się :

Część 1 – DOSTAWA – Sprzęt komputerowy  (pracownia komputerowa)

| lp. | nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | komputery stacjonarne z systemem operacyjnym – 24 stanowiska uczniowskie + nauczyciel | 25 szt. |
| 2 | Monitor do komputerów | 25 szt. |
| 3 | oprogramowanie biurowe | 25 szt. |
| 4 | oprogramowanie e-klasa dla szkół lub równoważne – licencja na 25 stanowisk | 1 licencja na pracownię 25 stanowisk |
| 5 | pakiet antywirusowy Bezpieczna Szkoła lub równoważny | 1 szt. |
| 6 | ruter | 1 szt. |
| 7 | zasilacz UPS | 1 szt. |
| 8 | klimatyzator do urządzeń sieciowych | 1 szt. |
| 9 | serwer plików NAS | 1 szt. |
| 10 | Switch, urządzenia sieciowe | 1 szt. |
| 11 | Laptopy ( z oprogramowaniem do tablic interaktywnych) | 3 szt. |

Część 2 – DOSTAWA – Sprzęt multimedialny ( tablice interaktywne, projektory, wizualizery )

| lp. | nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tablica interaktywna | 3 szt. |
| 2 | Projektor ultrakrótki | 3 szt. |
| 3 | wideoprojektor | 2 szt. |
| 4 | wizualizer | 2 szt. |

Część 3 – DOSTAWA  - Mikroskopy

| lp. | nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop Nr 1 | 1szt. |
| 2 | Kamera nr 1 | 1 szt. |
| 3 | Mikroskop Nr 2 | 1 szt. |
| 4 | Kamera nr 2 | 1 szt. |
| 5 | Obiektyw automatyczny 20 x | 1 szt. |
| 6 | Kondensor ciemnego pola suchy | 1 szt. |
| 7 | Mikroskopy dla uczniów | 16 szt. |

Część 4 – DOSTAWA  - Laboratorium cyfrowe

| lp. | nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tablet + 2 | 5 szt. |
| 2 | Dodatkowe czujniki z fizyki, chemii i biologii | Po 1 zestawie z każdego przedmiotu |
| 3 | Interaktywne programy do nauczania biologii, chemii, fizyki, matematyki, geografii | 1 zestaw obejmujący 7 pozycji opisanych przez Zamawiającego |
| 4 | Wizualizer | 2 szt. |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I. Pracownia komputerowa

1.  Komputery stacjonarne z systemem operacyjnym – 24 stanowiska uczniowskie + nauczyciel- 25 sztuk

| Opis typu | komputer stacjonarny |
| --- | --- |
| Opis zastosowania | aplikacje biurowe |
| Typ procesora | co najmniej czterordzeniowy, o wydajności min. 12500 wskazanej w teście PassMark dostępnym na stronie internetowej http:/www.passmark.com (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) wg stanu na dzień 15.03.2019r. Maksymalne TPD procesora 70W |
| Pamięć systemowa | 1. co najmniej 8 GB pamięci RAM DDR4 2666 MHz 2. Dysk co najmniej 256 GB SSD 3. Drugi dysk o pojemności co najmniej 1 TB |
| Karta graficzna | Zintegrowana, O wydajności min. 1100, wskazanej w teście Videocard Benchmarks dostępnym na stronie internetowej https://videocardbenchmark.net (https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) wg stanu na dzień 15.03.2019 r. |
| Napęd optyczny | DVD+/-RW |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s |
| Interfejsy | - 4 porty USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), 4 porty USB 2.0 - czytnik kart pamięci 5-w-1 - HDMI, VGA |
| Napęd optyczny | DVD +/- RW DL |
| Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000 Mbit/s |
| Karta dźwięku | Zintegrowana, głośnik wewnętrzny, wyjście na słuchawki, wejście mikrofonowe |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 PRO lub równoważny ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami Wersja językowa PL |
| Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta komputera (należy załączyć przed podpisaniem umowy) lub równoważny dla oferowanych urządzeń - każdy z dostarczonych dokumentów winien być opisany, którego urządzenia dotyczy. - Deklaracja zgodności CE dla komputera (załączyć przed podpisaniem umowy ) lub równoważny |
| Dołączone akcesoria | - Kabel zasilający - Mysz przewodowa - Klawiatura przewodowa - podkładka pod myszkę |
| Gwarancja | Producenta, 36 miesięcy |

2.  Monitor do komputerów  - 25 sztuk (minimalne parametry )

| Monitor | - Przekątna ekranu 23,8" - Rozdzielczość ekranu1920 x 1080 (FullHD) - Powłoka matrycy – Matow -Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz -Jasność 250 cd/m² -Kontrast statyczny 1 000:1 -Rodzaj matrycy LED, IPS -Format ekranu16:9 -Rodzaje wejść / wyjść VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Gwarancja 36 miesięcy (gwarancja producenta) |
| --- | --- |

3. Oprogramowanie biurowe - 25 sztuk

(minimalne parametry ) lub równoważny pakiet biurowy zawierający wszystkie funkcje dedykowane

| Pakiet biurowy | Aplikacje: Word : otwieranie i edycja plików PDF, odtwarzanie plików wideo z sieci bez konieczności opuszczania dokumentu, łatwe wyrównywanie zdjęć i diagramów, tryb czytania pozwala wygodnie czytać dokumenty na każdym ekranie bez rozpraszających elementów. Zakładka Projektowanie pozwala na natychmiastowy dostęp do potrzebnych funkcji, zaś wyjątkowe inteligentne wyszukiwanie błyskawicznie znajduje informacje na podstawie kontekstu i zaprezentowanie ich w programie. Współpracę ułatwia zaś możliwość dodawania, śledzenia i odznaczania komentarzy. Excel - intuicyjne sposoby analizowania danych oraz ich wizualizacji Fragmentatory tabel przestawnych pozwalają odkrywać zależności w dużych zbiorach danych, narzędzie do prognozowania automatycznie przeszukuje arkusze robocze, wyszukując tendencje i przedstawiając je w formie wykresów i tabel PowerPoint - Aplikacja do tworzenia prezentacji multimedialnych, opcje wyrównywania, dopasowania kolorów, przejścia slajdów, okienko konfiguracji animacji oraz umożliwiające sprawną współpracę pogrupowane komentarze do slajdów są gwarancją osiągnięcia profesjonalnych efektów, które z łatwością można udostępnić w sieci. OneNote - notatnik elektroniczny, rejestrowanie, zapisywanie materiałów – adresów i zawartości stron internetowych, arkuszy kalkulacyjnych, zdjęć, muzyki czy filmów. Możliwość tworzenia notatki – rysując, pisząc ręcznie lub na klawiaturze, które można udostępniać, edytować i korzystać z ich aktualnej wersji w każdym miejscu dzięki automatycznej synchronizacji OneNote. Outlook Outlook - automatyczne połączenie z pocztą internetową Microsoft, obsługa e-maili. Aplikacja umożliwia stworzenie precyzyjnego harmonogramu pracy dzięki wygodnemu zarządzaniu i synchronizacji kalendarzy, kontaktów i zadań. Bieżące aktualizowanie skrzynki odbiorczej nie pozwoli przeoczyć żadnego ważnego maila, zaś tryb widoku konwersacji grupuje powiązane ze sobą wiadomości. Odpowiedzi na wiadomości stają się jeszcze szybsze dzięki odpowiedziom w tekście. Publisher Profesjonalne publikacjew zasięgu ręki. Wygodne i łatwe narzędzia do tworzenia, personalizowania i udostępniania różnorodnych publikacji najwyższej jakości liczne funkcje edycji zdjęć, ich dodawania bezpośrednio z albumów internetowych, drukowania oraz efekty specjalne usprawniają pracę i pozwalają przygotować wyróżniające się projekty. Office Online Tworzenie i edytowanie dokumentów programów Word, OneNote, PowerPoint i Excel z poziomu przeglądarki. Access Tworzenie opartych na przeglądarce aplikacji baz danych. Dane są automatycznie zapisywane w bazie danych SQL, dzięki czemu aplikacje są bardziej bezpieczne i skalowane, a uzyskiwanie informacji z tabeli lub zapytania w postaci listy - jedno kliknięcie. |
| --- | --- |

4. Oprogramowanie e-klasa dla szkół – licencja na 25 stanowisk lub równoważne

| Oprogramowanie e-klasa | Program do wspomagania nauczania w skomputeryzowanej klasie, zapewniającym nauczycielowi możliwość nauczania, nadzorowania oraz współpracy z uczniami, zarówno indywidualnie jak i grupowo. Wymagania: - zaawansowane zarządzanie komputerami w pracowni, prezentacje i adnotacje na ekranie w czasie rzeczywistym z innowacyjnym modułem egzaminacyjnym, nadzorowanie użytkowania internetu i aplikacji, zautomatyzowanymi konspektami lekcji, zarządzanie wydrukami, nadzorowanie komunikatorów, monitorowanie zawartości i ochrona komputera. Licencja bezterminowa. W cenie zawarty jest roczny pakiet serwisowy uprawniający do aktualizacji i pomocy technicznej. WYMAGANIA SYSTEMOWE: Vista, 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Program działa również w środowisku terminalowym oraz na chromebookach z Google Chrome OS i tabletach z Androidem i iOS. |
| --- | --- |

lub równoważne

Za równoważne zamawiający uzna oprogramowanie   zapewniające  nauczycielowi możliwość swobodnego prowadzenia lekcji multimedialnej bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu  za pomocą   min.  funkcjonalności:

- funkcji pokazu pulpitu nauczyciela lub innego ucznia na ekranach całej klasy

- możliwości odtwarzania plików wideo oraz różnego rodzaju aplikacji

- wirtualizacji tablicy interaktywnej, pozwalającej na swobodne pisanie i rysowanie

- możliwości komunikowania się z uczniami za pomocą czatu i wiadomości

- udostępniania uczniom wspólnej przeglądarki internetowej, dzięki czemu mogą oni śledzić treści wybrane przez nauczyciela

- możliwości prowadzenia dyskusji głosowej .

5. Pakiet antywirusowy Bezpieczna Szkoła- 1 szt.  lub równoważne

| antywirus | ESET Endpoint Security Suite Mała Szkoła lub równoważny licencja na 25 stanowisk 36 miesięcy |
| --- | --- |

Za równoważne zamawiający uzna oprogramowanie   zapewniające  następujące  min.  funkcjonalności:

- Antywirus

- Antyspyware

- Zapora osobista (Firewall)

- Antyspam

- System zapobiegania włamaniom HIPS

- Kontrola treści

- Kontrola urządzeń peryferyjnych

6. Ruter – 1 szt.

(minimalne parametry )

| Rodzaj urządzenia | Router |
| --- | --- |
| Obsługiwane protokoły | IEEE 802.11a Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s; IEEE 802.11b; IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz; IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe 2,4GHz lub 5GHz do 600Mb/s; IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe do 3,46 Gb/s, częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz; IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45); IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45). |
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz i 5 GHz |
| Dodatkowe funkcje | Konfigurator urządzenia przez przeglądarkę QoS (Quality of Service); DMZ (Demilitarized Zone); Firewall NAT; Strefa gości / Sieć dla gości. WPS (Wi-Fi Protected Setup) . Antena Zewnętrzna - 4 szt. |
| Złącza | Ilość portów LAN 4x 10M/100M/1G Ilość portów WAN 1 Ilość portów USB 1 szt. |

7.  Zasilacz UPS- 1 szt. (minimalne parametry )

| Typ | Line-interactive |
| --- | --- |
| Moc pozorna | 1500 VA |
| Moc skuteczna | 900 W |
| Napięcie wejściowe | 165 - 265 V |
| Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoidalny |
| Gniazda wyjściowe | Schuko lub 230V - 6 szt. RJ-11 RJ-45 USB |
| Czas przełączania | 4 ms |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | Min. 10 minut |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 3 minut |
| Średni czas ładowania | 8 h |
| Zabezpieczenia | Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Zabezpieczenie przed przeładowaniem |
| Sygnalizacja pracy | Wyświetlacz LCD Diody LED Dźwiękowa |
| Interfejs komunikacyjny | USB |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający Kabel USB Podręcznik użytkownika Oprogramowanie |
| Gwarancja | 24 miesiące |

8. Klimatyzator do urządzeń sieciowych (minimalne parametry )

| Wydajność znamionowa (EER) | Min. 2 kW |
| --- | --- |
| Przepływ powietrza | 320 m3/h |
| Regulacja prędkości pracy | Tak |
| Liczba prędkości pracy | Min 2 poziomy |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EER) | 3.0 |
| Poziom głośności | 53 dB |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Waga | 30-40 kg |
| Gwarancja | 2 lata |

9. Serwer plików NAS – 1 sztuka (minimalne parametry )

| Procesor | 1.3 GHz, min. 2 rdzenie |
| --- | --- |
| Pamięć RAM | Min. 1 GB |
| Ilośc portów USB | 2 x USB 3.0 |
| Port rj-45 | 1GB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 2 |
| Pojemnośc zainstalowanych dysków | 2 x 2 TB |
| Prędkość obrotowa dysków | Min. 5500 obr/min – maks. 6000 obr./min. |
| Interfejs dyskówSATA III (6 Gb/s) | SATA III (6 Gb/s) |
| Liczba gniazd wyjściowych | 4 |
| Pamięć Cache dysków | Min. 64 MB |
| Format dysków | 3,5 cala |
| Wyświetlacz LCD | TAK |
| Komunikacja | USB |

11. Switch, urządzenie sieciowe- 1 sztuka (minimalne parametry )

| Ilość portów | 16 |
| --- | --- |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
| Ilość portów RJ-45 1GbE | 16x 10M/100M/1000 RJ-45 |
| Port rj-45 | 1GB |
| Rozmiar tablicy MAC | 8 K |
| Zarządzanie przez WWW (Smart) | Tak |
| Przepustowość (Gbps) | 32.0 |
| Bufor pamięci | Pow. 4196 KB |
| Obsługiwane protokoły | IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45); IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45); IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45); IEEE 802.3x Flow control; IEEE 802.1Q VLAN (Virtual Local Area Network - Dot1q); IEEE 802.1p Priorytetyzacja ruchu; IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+). |
| Typ obudowy | Rack 1U |

10. Laptopy  – 3 sztuki(minimalne parametry )

| Laptop | Wymagane minimalne parametry techniczne: |
| --- | --- |
|  | Ekran Matryca 15,6” o rozdzielczości min. 1920×1080, z powłoką matową Obudowa Kolor czarny (zamawiający nie dopuszcza zaproponowania komputera w jaskrawej lub jasnej obudowie) jednakowy dla wszystkich egzemplarzy. |
|  | Procesor Procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 7600 punktów w teście Passmark – CPU Mark wg wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, wg rankingu z dnia 04.11.2018, stanowiącego Zał. Nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania procesora nie uwzględnionego w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu). |
|  | Pamięć operacyjna Pojemność: min. 8 GB DDR4 2400MHz Dysk twardy SSD SATA 240 GB Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny. |
|  | Karta graficzna kompatybilna z Microsoft® DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0. Uzyskująca wynik większy niż 1000 punktów w teście Passmark – G3D Mark według wyników kart graficznych publikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, wg rankingu z dnia 15.03.2019, stanowiącego Zał. Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania karty graficznej nie uwzględnionej w w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu). Karta muzyczna Zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon |
|  | Porty/złącza 1 x HDMI 1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 1 x wejście mikrofonowe i słuchawkowe Min. 3 x USB (wbudowane) Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB). Wbudowany – wewnętrzny czytnik kart SD, MMC Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz karta WLAN 802.11 a/b/g/n/ac |
|  | Urządzenia wskazujące TouchPad (płytka dotykowa) Klawiatura Pełnowymiarowa w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury. |
|  | Oprogramowanie System operacyjny: preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home.PL 64 bit lub system równoważny*, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku .) Umiejscowiona na dysku twardym laptopa lub innych nośnikach (płyty DVD lub pamięci FLASH USB) partycja Recovery w/w systemu lub systemu równoważnego* Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia. Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników i uaktualnień na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony. Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym. Bateria min. 2-komorowa litowo-jonowa, umożliwiająca pracę bez zasilania przez min. 4 godziny Zasilacz Dedykowany do laptopa Gwarancja min. 12 miesięcy |
|  | Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka, |
|  | Oprogramowanie Office Pełne, zainstalowane programy edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacje do tworzenia prezentacji multimedialnych i notatek w pełnych wersjach, Do zainstalowania na 1 komputerze PC z systemem Windows 7 lub nowszym, do użytku domowego i szkolnego. Łatwe zapisywanie i przechowywanie dokumentów w chmurze dzięki usłudze przestrzeni dyskowej. Wbudowana szeroka gama narzędzi wspomagających współpracę, które ułatwiają udostępnianie dokumentów programu składowym oraz ich wspólne edytowanie |

Część II Tablice interaktywne, projektory, wizualizery

1. Tablica   interaktywna – 3 sztuki

(minimalne parametry )

| Technologia | pozycjonowanie w podczerwieni; nie dopuszcza się zastosowania przystawek ani innych technologii. |
| --- | --- |
| Obszar interaktywny [szer./wys. cm] | minimum 195,0 cm x 116,0 cm. |
| Przekątna wymiaru interaktywnego [cm] | co najmniej 226,0 cm. |
| Format | 16:10 |
| Powierzchnia tablicy | stalowa, magnetyczna, matowa, sucho ścieralna. |
| Wyposażenie | półka na pisaki, paski skrótów z nadrukowanymi klawiszami funkcyjnymi (łącznie min. 26) przywołującymi wybrane funkcje oprogramowania, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, naścienny zestaw montażowy. |
| Walory użytkowe | sterowanie co najmniej 9 aktywnymi punktami na interaktywnym obszarze tablicy, jednoczesne kreślenie co najmniej 9 interaktywnych linii, |
|  | plug ang play - tablica po podłączeniu do komputera jest aktywna - nie ma konieczności instalowania sterowników, |
|  | rozpoznawanie gestów (multi gesture), |
| Współpraca z systemem operacyjnym | Windows XP/Vista/7/8/10. |
| Certyfikaty produktu | CE, FCC, ROHS. lub równoważny |
| Gwarancja | co najmniej 5 lat na tablicę, co najmniej 1 rok na pozostałe komponenty, przy czym warunki gwarancji muszą: |
|  | umożliwiać Zamawiającemu wykonanie uprawień gwarancyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, |
|  | przewidywać przysługiwanie Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji bez potrzeby dokonywania odpłatnych przeglądów, |
|  | przewidywać nieodpłatne usuwanie przez gwaranta wad przedmiotu umowy, ujawnionych w okresie gwarancji. |
| Oprogramowanie | lektor tekstu - głosowe odczytywanie przez komputer tekstów pisanych w języku angielskim, |
|  | narzędzia "cyrkiel", "kątomierz", "linijka", |
|  | przeprowadzanie głosowania (ankiety) - opcjonalnie przy wykorzystaniu pilotów do testów tego samego producenta, |
|  | podgląd obrazu z kamery / wizualizera, |
|  | kreator wykresów funkcji, |
|  | biblioteka graficznych zasobów edukacyjnych 3D (obracanie i powiększanie obiektów), bezpośredni dostęp z poziomu programu do wyszukiwarki obrazów 3D SketchUp z możliwością pełnej edycji plików w oprogramowaniu |
|  | korelacja z wyszukiwarką internetową w zakresie wstawiania plików graficznych (obrazów) - funkcja dostępna w oknie programu, |
|  | wstawianie do prezentacji wyszukanych online zasobów na zasadzie przeciągnij i upuść (drag & drop). |
|  | możliwość współdzielenia treści z tablicy na urządzeniach typu tablet/smartfon z dwu kierunkową komunikacją – funkcja realizowana z poziomu oprogramowania tablicy poprzez zeskanowanie kodu QR. |
| Wymagania dodatkowe | autoryzowany przez producenta (lub innego gwaranta) serwis gwarancyjny w Polsce ma posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie procedury serwisowej - dokument potwierdzający należy załączyć do oferty. |

2. Projektor ultrakrótki  - 3 sztuki

(minimalne parametry )

| Technologia projekcji | 3LCD Technology |
| --- | --- |
| Rozdzielczość natywna | 1280 x 800 (WXGA) |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Kontrast | 4000:1 |
| Jasność | 3500 ANSI lumenów (ok. 80% w trybie normalnym i 60% w trybie eko) |
| Moc lampy | 255 W w trybie wysokiej jasności / 200 W w trybie normalnym / 160 W w trybie eko |
| Żywotność lampy [godz] | 6000 w trybie eko / 5000 w trybie normalnym / 3800 w trybie wysokiej jasności |
| Obiektyw | F= 1.8, f= 4.78 mm |
| Lens Offset [%] | 75 |
| Kąt projekcji [°] | 49,2 |
| Współczynnik projekcji | 0.36 : 1 |
| Odległość projekcji [m] | 0.1 – 0.51 |
| Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale] | Maksymalnie: 279,4 / 110"; Minimalnie: 147,3 / 58" |
| Zoom | Zoom cyfrowy 1,4x |
| Ustawienie ostrości | Ręczne |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13") |
| Częstotliwość | Pionowa: 50 – 120 Hz; Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz) |
| MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA |  |
| Komputer (analogowe) | Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) |
|  | Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin |
| HDMI™ | Wejście: 1 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku); 1 x HDMI™ z obsługą MHL |
| Sygnał video | Wejście: 1 x RCA |
| Audio | Wejście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo |
|  | Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) |
| Mikrofon | Wejście: Stereofoniczne złącze „mini jack” 1 x 3,5 mm (mikrofon dynamiczny) |
| Control | Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) |
| LAN | 1 x RJ45; Opcjonalne złącze WLAN |
| USB | 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed) |

3. Wideo projektor – 2 sztuki

(minimalne parametry )

| Rozdzielczość | XGA 1024 x 768 |
| --- | --- |
| Jasność1 (Tryb Jasny) | 4200 lumenów ANSI |
| Kontrast | 20 000:1 |
| Współczynnik projekcji 3 | 1.6 - 1.92:1 |
| Współczynnik powiększenia | Ręczny 1.2x |
| Złącza wejściowe/wyjściowe | HDMI (obsługa 1.4a 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB), gniazdo kompozytowe, 2 wejścia audio 3.5mm, wyjście audio 3.5mm, wyjście VGA, RS232, port USB do podłączenia myszy/serwisowy, RJ45, 3D-Sync |
| Głośnik (w watt) | 10 |
| Korekcja trapezu | ± 40° w pionie |
| Obiektyw projekcyjny | F/2.4~2.66; f=18.2~21.9mm, zoom ręczny 1.2x |
| Kompatybilność z komputerami | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Zasilanie | 100-240V, 50-60Hz |
| Zużycie energii | Tryb jasny 306W / tryb Eco 257W (< 0.5W w trybie czuwania) |
| Typ Lampy | 260W |
| Żywotność lampy | 7000h w trybie ECO |
| Warunki pracy | 5°C ~ 40°C, Maks. wilgotność 85%, Maks. wysokość 3000m |
| Akcesoria standardowe | Torba, przewód zasilający, kabel VGA, pilot, bateria, ulotka szybkiego startu, instrukcja obsługi na CD |
| Gwarancja | 3 Lata |
| RoHS | Zgodny |

4. Wizualizer – 2 sztuki

(minimalne parametry )

| Urządzenie pobierające obraz | 1/ 2,7 " Czujnik CMOS |
| --- | --- |
| Efektywna liczba pikseli | 1920 W poziomie x 1080 W pionie |
| Szybkość w klatkach na sekundę | maks. 30 kl./s |
| Zoom | Optyczny 12, Cyfrowy 10 |
| Fokus | Automatyczny |
| Obszar rejestrowania | Format A3: 297 x 420 mm |
| Rozdzielczość wyjściowa | SXGA(1280*1024)/XGA(1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p (1920*1080), 480p/720p/1080p |
| Regulacja parametrów obrazu | Automatyczne naświetlanie, Czarno-biały, Regulacja jasności, Regulacja kontrastu, Obracanie obrazów, Tryb mikroskopu |
| Przyłącza | Złącze USB 1.1 typu B, Wejście VGA, Wyjście VGA, Wyjście HDMI, wbudowany mikrofon, Gniazdo kart pamięci SD, zaślepka |
| Przeglądarka zdjęć bez użycia komputera | Przeglądanie zdjęć z pamięci wewnętrznej lub z obsługiwanych zewnętrznych nośników pamięci |
| Przechowywanie obrazów | Zgodność z SD/SDHC (128 MB–32 GB) |
| Funkcje | Automatyczne ustawianie ostrości, Zatrzymanie obrazu, Parallel video output, SD card viewer, Dzielenie ekranu, Zoom |
| Bezpieczeństwo | Zamek Kensington lub równoważny, Drążek zabezpieczający, Otwór na linkę zabezpieczającą |
| Zużycie energii | 13 W, 0,5 W (w trybie czuwania) |
| Wymiary produktu | Złożona 367 x 122 x 120 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość), W trakcie pracy 270 x 317 x 447 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 2,6 kg |
| Oświetlenie | Diody LED |
| Załączone oprogramowanie | Easy Interactive Tools, Sterownik TWAIN do wizualizera Epson (w systemie Windows) lub równoważne |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Gwarancja | 36 miesiące/miesięcy |

Część III Mikroskopy

1. Mikroskop  nr 1 -  1 sztuka (minimalne parametry )

| Przeznaczenie | edukacja |
| --- | --- |
| Możliwy zakres powiększeń | 40x - 1000x |
| Techniki obserwacji | pole jasne |
| Typ obserwacji | światło przechodzące |
| Typ optyki | skończona f=160 ASC (Achromat Super Contrast) |
| Możliwość podłączenia kamery | tak |
| Okulary - powiększenie | 10x |
| Okulary - numer pola FN | 20 |
| Nasadka okularowa | trinokular |
| Nasadka okularowa - pochylenie | 30º |
| Nasadka rozstaw międzyźrenicowy | 50-75 |
| Uchwyt rewolwerowy ilość pozycji | 4 - pozycyjny |
| Obiektywy (kpl.) - powiększenie | 4x, 10x, 40x/S; 100x- oil/S |
| Obiektywy opcjonalne | 20x, 60x |
| Klasa obiektywów | achromatyczny |
| Stolik przedmiotowy - typ | mechaniczny X-Y |
| Przesłona polowa / aperturowa | tak / tak |
| Oświetlacz | LED |
| Moc oświetlenia | 3W |
| Zasilanie sieciowe | 110-240V |
| Waga urządzenia | do 4 kg. |

2. Kamera  Nr 1  – 1 sztuka (minimalne parametry )

| Sensor: | CMOS |
| --- | --- |
| Rozdzielczość sensora: | 5 MP |
| Rozmiar piksela: | 2,2 µm |
| Przekątna sensora: | 1/2,5 |
| Interfejs danych: | USB 2.0 |
| Parametry zasilania: | USB 5V |
| Czułość: | 530 mV |
| Format zapisu video / zdjęć: | *avi / *jpg |
| Wielkość piksela: | 2.2 x 2.2 µm |
| Odstęp sygnału od szumu: | 40.5 dB |
| Balans bieli: | ROI/manualny |
| Temperatura pracy: | -10 / +50 °C |
| Typ sensora: | kolor |
| Rozdzielczość sensora (W x H): | 2592 x 1944 pikseli |
| Fizyczny rozmiar sensora: | 5,7 x 4,28 mm |
| Zakres spektralny: | 380 - 650 nm |
| Obsługiwane rozdzielczości: | - 60 FPS @ 640 x 480 pix - 18 FPS @ 1280 x 960 pix - 5 FPS @ 2592 x 1944 pix |
| Zakres czasów ekspozycji: | 0,294 - 2000 ms |
| Wymagania systemowe: | Windows (32 i 64 bit) Vista, 7, 8, 10, Mac OSX, Linux lub równoważne |
| Typ: | Aptina CMOS MT9P001 (kolor) lub równoważny sensor |
| Zakres dynamiki: | 66.5 dB |
| Binning: | 1x1, 2x2, 4x4 |
| Okres gwarancji: | 24 mies. |
| Dołączone | Łącznik optyczny do tubusów 23,2 mm, adaptery 30 mm i 30,5 mm, kabel zasilający USB |

3. Mikroskop Nr 2  – 1 sztuka    (minimalne parametry )

| Zastosowanie: | - Edukacja |
| --- | --- |
| Źródło oświetlenia: | LED |
| Obiektywy: | - 4x, 10x, 40x, 100x |
| Oświetlenie: | przechodzące |
| Głowica: | binokularowa z kamerą |
| Mechanizm przesuwu preparatu: | - na dwa preparaty, zakres ruchu 75x40 mm, z noniuszem |
| Kondensor: | Abbego N.A. 1,2 |
| klasa optyki: | achromatyczna |
| Powiększenia mikroskopu: | - 40 x, 100 x, 400 x, 1000 x |
| Pole widzenia okularów: | 18 mm |
| Zasilanie mikroskopu: | AC |
| Okres gwarancji: | 24 mies. |
| Regulacja dioptrii: | +/- 5D w lewym tubusie |
| Korekcja: | 160 mm |
| Rozstaw źrenic: | 48-75 mm |
| Regulacja ostrości: | mikro / makro |
| Stolik mikroskopowy: | 142 x 132 mm |
| Rewolwer obiektywowy: | czteroobiektywowy |
| Pokrętła regulacji ostrosci: | - Dwustronne współosiowe |
| Technika obserwacji: | Jasne pole |
| Możliwość rozbudowy: | - ciemne pole - kontrast fazowy, polaryzacja |
| Powiększenie okularu: | 10 x |
| Moc oświetlenia: | 3 W |
| Działka elementarna ruchu mikro: | 4 um |
| Wbudowana kamera | sensor: 1/2" CMOS rozdzielczość: 1280 x 1024 (1,3 Mpix) kolor: 24-bit czułość: 1.8v@550μm/lux/s ekspozycja: Manualna/Auto, czas ekspozycji 1 s – 500 ms SNR (odstęp sygnału od szumu): >45dB zakres dynamiczny: 62 dB złącze USB 2.0 Plug&Play zapis w formatach jpg, bmp, avi |
| WYPOSAŻENIE | płyta z oprogramowaniem, filtr zielony, olejek imersyjny, okulary: 10x, kabel zasilający, pokrowiec przeciw-kurzowy, obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x |

4. Kamera  nr 2  – 1 sztuka  (minimalne parametry )

| Sensor: | CMOS |
| --- | --- |
| Rozdzielczość sensora: | 2 MP MP |
| Fizyczny rozmiar sensora: | 4,73x3,52 mm |
| Interfejs danych: | USB 2.0 |
| Wymagania systemowe: | Windows (32 i 64 bit) Vista, 7, 8, 10, Mac OSX, Linux lub równoważne |
| Nazwa systemowa kamery: | DLTB02000CMOSAPU2 |
| Wielkość piksela: | 2.8 x 2.8 µm |
| Przetwornik analogowo-cyfrowy: | 8-bit R.G.B |
| Liczba klatek na sekundę: | - 5 fps dla 1600 x 1200 px - 7.5 fps dla 1280 x 1024 px oraz 1280 x 960 - 20 fps dla 800 x 600 px - 30 fps dla pozostałych rozdzielczości |
| Obudowa: | Metalowa |
| Temperatura pracy: | -10 / +50 °C |
| Typ sensora: | kolor |
| Rozmiar piksela: | 2,8 µm |
| Zakres spektralny: | 380 - 650 nm |
| Parametry zasilania: | USB 5V |
| Format zapisu video / zdjęć: | *avi / *jpg |
| Typ: | cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa |
| Zakres dynamiki: | 71 dB |
| Odstęp sygnału od szumu: | 42.3 dB |
| Średnica montażu w tubusach: | 23.2 mm |
| Okres gwarancji: | 24 mies. |
| Wyposażenie | kabel USB 2.0 |

# 5. Obiektyw achromatyczny 20x – 1 sztuka   (minimalne parametry )

| Korekcja: | 160 mm |
| --- | --- |
| klasa optyki: | achromatyczna |
| Obiektywy: | 20x |
| Okres gwarancji: | 24 mies. |

# 6. Kondensor ciemnego pola suchy  - 1 sztuka   (minimalne parametry )

Kondensor do obserwacji preparatów w ciemnym polu. Pozwala uzyskać jasny obraz obiektu na czarnym tle, dzięki czemu zwiększa się kontrast przy obserwacji niebarwionych preparatów. Technika przydatna przy badaniu żywych obiektów. Stosowany przy badaniu próbek np. wody ze stawu, ziemi, siana. Do obserwacji drożdży, bakterii, krwinek, mitochondriów, chloroplastów itp.

Kondensor suchy - NA 0,7-0,9.

| Technika obserwacji: | Ciemne pole |
| --- | --- |
| Okres gwarancji: | 24 mies. |

7.  Mikroskopy dla uczniów – 16 sztuk   (minimalne parametry )

| Zastosowanie: | Edukacja |
| --- | --- |
| Maksymalna odległość robocza: | 50 mm |
| Regulacja ostrości: | makro |
| Głowica: | binokularowa |
| Technika obserwacji: | Jasne pole |
| Powiększenie okularu: | 10 x |
| Pole widzenia mikroskopu: | 9 mm - 4,5 mm |
| Regulacja dioptrii: | +/- 5D w lewym tubusie |
| Źródło oświetlenia: | LED |
| Obiektywy: | 2x/4x |
| Oświetlenie: | - odbite - przechodzące |
| Pokrętła regulacji ostrosci: | dwustronne |
| Powiększenia mikroskopu: | - 40 x - 20 x |
| Pole widzenia okularów: | 20 mm |
| Zasilanie mikroskopu: | - AC - 3xAA |
| Okres gwarancji: | 24 mies. |
| Wyposażenie | - pokrowiec - obiektywy: 2x, 4x - okulary: 10x - 3x akumulatorki AA Ni-MH - zasilacz - ładowarka sieciowa |

Część IV. Laboratorium cyfrowe

1.Tablet +2 – 5 sztuk   (minimalne parametry )

| Tablet +2 | Rejestrator danych w formie tabletu Android Przekątna wyświetlacza: min. 8,9” Rozdzielczość: min. 1280x800 (WXGA) Wersja Androida: min. 5.1 Pamięć wewnętrzna: min. 16 GB Kamery: co najmniej dwie, tylna min. 8.0 MP, przednia min. 2.0 MP Łączność bezprzewodowa: min. WiFi, Bluetooth 4.0 Złącza: min. mini HDMI, micro USB, mini jack 3,5mm Gniazdo karty pamięci: tak, microSD RAM: min. 2 GB Wbudowane czujniki: min. 10 sztuk, w tym: światła, UV, ciśnienia, temperatury, przyśpieszenia Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników: tak, min. 4 jednocześnie. Wybór co najmniej 40 pasujących czujników. Możliwość jednoczesnego zbierania danych ze wszystkich podłączonych i wbudowanych czujników na raz. Zainstalowana aplikacja do rejestrowania i analizowania danych z czujników Oprogramowanie na system Windows lub równoważne: - Możliwość zapisywania i późniejszego otwierania wyników pomiarów w wewnętrznym formacie oprogramowania - Polski język oprogramowania - Możliwość dokonywania pomiaru na wszystkich podłączonych czujnikach jednocześnie; możliwość dokonania pomiaru tylko na wybranych czujnikach spośród podłączonych - Rysowanie na żywo wykresów ze wszystkich aktywnych czujników w trakcie pomiaru - Możliwość wyboru odstępów czasu między pobranymi próbkami i długości czasu trwania pomiaru - Zapisywanie historii ostatnich pomiarów i możliwość ich szybkiego wyświetlenia poprzez przeciągnięcie z okna historii - Możliwość zaznaczenia dwóch punktów wskazujących czas w którym próbka została pobrana i wartość próbki na wykresie danego czujnika - Dostęp do ustawień każdego czujnika, gdzie ustawić można m.in. jednostkę oraz zakres czujnika (jeśli są dostępne w danym czujniku) - Możliwość wyświetlenia tabelki która wyświetla czas pobrania próbki oraz wartość próbki dla każdego czujnika. Możliwość włączenia tabelki podczas pobierania próbek, by wartości pojawiały się na żywo w trakcie badania - Możliwość wyświetlenia statystyki dla danego pomiaru: m.in. wartości średniej, mediany, minimum, maksimum, sumy, ilości próbek - Możliwość wyświetlenia m.in funkcji matematycznych i krzywych na podstawie wykresu z czujników Oprogramowanie na system Android lub równoważne: - Polski język oprogramowania - Możliwość zapisywania i późniejszego otwierania wyników pomiarów w wewnętrznym formacie oprogramowania - Możliwość dokonywania pomiaru na wszystkich podłączonych czujnikach jednocześnie; możliwość dokonania pomiaru tylko na wybranych czujnikach spośród podłączonych - Możliwość wyboru odstępów czasu między pobranymi próbkami i długości czasu trwania pomiaru - Zapisywanie historii ostatnich pomiarów i możliwość ich szybkiego wyświetlenia - Możliwość zaznaczenia dwóch punktów na wykresie - Dostęp do ustawień każdego czujnika, gdzie ustawić można m.in. jednostkę oraz zakres czujnika (jeśli są dostępne w danym czujniku) - Możliwość wyświetlenia tabelki która wyświetla czas pobrania próbki oraz wartość próbki dla każdego czujnika. Możliwość włączenia tabelki podczas pobierania próbek, by wartości pojawiały się na żywo w trakcie badania - Możliwość wyświetlenia statystyki dla danego pomiaru: m.in. wartości średniej, mediany, minimum, maksimum, sumy, ilości próbek - Możliwość wyświetlenia m.in funkcji matematycznych i krzywych na podstawie wykresu z czujników |
| --- | --- |

2. Dodatkowe czujniki z fizyki, chemii, biologii po 1 zestawie (minimalne parametry )

| W skład zestawu czujników fizyka wchodzą: | Czujnik odległości, Czujnik natężenia pradu +/- 2,5A Czujnik siły Czujnik ładunku elektrostatycznego Czujnik napięcia elektrycznego +/- 25V |
| --- | --- |
| W skład zestawu czujników chemii wchodzą: | Czujnik ciśnienia (150 do 1150 mbar) Czujnik temperatury (-400C do 1400C) Czujnik termopary(00C do 12000C) Czujnik pH z normalną elektrodą |
| W skład zestawu czujników biologii wchodzą: | Czujnik ciśnienia (1500C do 11500C) x2, Czujnik temperatury (-400C do 1400C) x2 Czujnik wilgotności Czujnik kolorymetr Czujnik pH z normalną elektrodą |

3. Interaktywne programy do nauczania biologii, chemii, fizyki, matematyki, geografii  - 1 zestaw obejmujący

(minimalne parametry )

| # Multimedialny Geograficzny Atlas Świata | 1. 23 interaktywne mapy świata 2. Funkcjonalność kreatora map umożliwiająca tworzenie własnych map 3. Dynamiczna skala przeliczająca się w zależności od powiększenia 4. Dostosowanie skali do wielkości ekranu czy tablicy 5. Sprzężona z projektantem legenda objaśnia tylko elementy wybrane do danej mapy 6. Mini-mapa lokalizująca na mapie głównej wyświetlany obszar 7. Opcja drukowania pozwala na wydruk mapy o wybranym obszarze i zakresie treściowym 8. Warstwy interaktywne zawierające materiał ilustracyjny, animacje, definicje, ciekawostki |
| --- | --- |
|  | licencja jest bezterminowa i upoważnia do kopiowania i przekazywania atlasu uczniom wszystkich roczników w obrębie danej jednostki edukacyjnej. |
| Chemia – program multimedialny | Chemia, to edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej. Doskonały sposób prezentacji treści, ilustracje, filmy, symulacje i trójwymiarowe animacje sprawiają, że niezbędna wiedza jest przyswajana niezwykle szybko i efektywnie. |
| Biologia program multimedialny- szkielet człowieka | Program obejmuje: • stron szkoleniowych • 4 rodzaje ćwiczeń • część zabawową • 5 wersji językowych |
| Biologia program multimedialny- układ nerwowy | Program obejmuje: • 23 interaktywne strony do nauki budowy układu nerwowego, rdzenia kręgowego i neuronu • 3 grupy zadań interaktywnych • animację przekazu impulsu nerwowego |
| Biologia program multimedialny - narządy zmysłu | Program obejmuje: • 53 stron dotyczących budowy i funkcji narządów zmysłów : wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku • 3 rodzaje ćwiczeń • animację transmisji dźwięku,przekazu powonienia, przekazu obrazu na siatkówkę, podrażnienia receptorów skóry |
| Biologia program multimedialny- układ trawienny i zdrowe odżywianie | Program obejmuje: • ponad 30 stron do nauki z tekstem i obrazkami • animację przetwarzania głównych składników pokarmowych • 4 rodzaje ćwiczeń • w 5 wersjach językowych |
| Biologia program multimedialny - parki narodowe i inne formy ochrony w Polsce | 1. Modułu poglądowego, zawierającego następujący materiał dydaktyczny: - przedstawienie najważniejszych form ochrony przyrody w Polsce, ich definicje i rozróżnienie; - zasady zachowywania się i ograniczenia w obrębie różnych obszarów chronionych, znaczenie tablic informacyjnych i znaków zakazów; - opis poszczególnych parków narodowych, ich historii, położenia, najważniejszych walorów i chronionych gatunków; - projektowane parki narodowe – gdzie i dlaczego powinny powstać; - interaktywny mini-atlas z zaznaczonymi parkami narodowymi, ich otulinami, parkami krajobrazowymi, rezerwatami biosfery MAB, obiektami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO; 2. Modułu ćwiczeniowego, zawierającego serię ćwiczeń i quizów na temat różnych form ochrony przyrody w Polsce oraz pakiet interaktywnych map ćwiczeniowych przygotowanych do użycia na sprzęcie audiowizualnym. 3. Modułu obudowy metodycznej, zawierającego opis pomocy dydaktycznej, wskazówki metodyczne, przykładowe scenariusze lekcji |

4. Wizualizer – 2 sztuki    (minimalne parametry )

| Sensor (przetwornik) | 1/4 CMOS |
| --- | --- |
| Ilość pikseli (efektywna) | 5 Mpix |
| Rozdzielczość (efektywna) Full HD | 1080p (1920 x 1080) Mpix |
| Częstotliwość odświeżania | 30 FPS |
| Zoom cyfrowy | 8 x |
| Obszar skanowania | 483 x 362 mm |
| Fokus | Automatyczny/ręczny |
| Oświetlenie zewnętrzne | 1x |
| Typ oświetlenia | LED |
| Porty komunikacyjne | Mini USB (A) |
| Zasilanie | USB |
| Gwarancja | 2 lata |
| Typ głowicy | Gęsia szyja |

======================================================================================================

UWAGA:  Sprzęt  musi być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie dawniej niż w sierpniu  2018 r.) i wolny od wad, kompletny (z pełnym okablowaniem oraz oprogramowaniem). Sprzęt wolny od obciążeń prawami osób trzecich. Również pozostały asortyment składający się na przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy  (wyprodukowany nie dawniej niż  w sierpniu  2018 r.) i wolny od wad, kompletny pod względem celu, któremu ma służyć. Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów zaoferowanego sprzętu. Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji. W cenie oferty Wykonawca winien skalkulować wszystkie koszty, jakie poniesie                        w związku z realizacją zamówienia np. dodatkowych materiałów, czynności konserwacyjnych, transportu, rozładunku, dokonania odbiorów, gwarancji, koszty licencji, opłaty i podatki, koszty instalacji oprogramowania itp.

Przedmiot zamówienia winien zostać wykonamy w terminie i na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu.  Dostarczony przedmiot zamówienia i oprogramowanie winien być  nowy  i spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu, w tym                                      w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, winien być kompletny, wyposażony    w  potrzebne do działania przewody, z odpowiednim oprogramowaniem, posiadać wymagane prawem atesty    i certyfikaty, spełniać opis podany w wymaganiach dodatkowych.

Przedmiot  zamówienia przeznaczony jest  do użytku osób fizycznych dlatego też Zamawiający stawia wymagania w zakresie dostępności                      do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności  dla osób niepełnosprawnych  -  co pozwoli osobom                                              z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność może być zapewniona np.  poprzez  stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami                     tj. np.  umożliwiającego/ułatwiającego korzystanie z komputera i Internetu) dla osób z niepełnosprawnościami oraz urządzeń i oprogramowania, które umożliwiają adaptację (np. wprowadzanie dodatkowych aplikacji czy urządzeń peryferyjnych) w momencie pojawienia się w placówce uczniów z konkretnymi niepełnosprawnościami.

Wszystkie wyroby powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany wyrób nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

Dostawa będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu, aby oferowany towar był równoważny  lub lepszy jakościowo i funkcjonalnie.

Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy  dostarczenia   zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 	równoważnych. Zastosowane materiały i wyposażenie winny odpowiadać deklaracjom zgodności z polskimi normami, atestami i aprobatami technicznymi. Dopuszcza się możliwość zastosowania 	materiałów i wyposażenia równoważnego odpowiadającego parametrom  techniczno - użytkowym na poziomie nie niższym niż 	te, które zostały wskazane w zapytaniu. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazane  w dokumentacji. Jego jakość  nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt .

Uwagi ogólne:

Występujące w tabelach parametry/funkcjonalności należy traktować jako minimalne. Wykonawca nie może złożyć oferty proponując sprzęt               o parametrach (chociażby jednym z parametrów) gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się składanie ofert                       na urządzenie/towar lepsze (tj. o parametrach lepszych np. większej ilości pamięci, większej ilości portów we/wy urządzenia).

UWAGA:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy ( najpóźniej w dniu podpisania umowy ) winien dostarczyć Zamawiającemu:

instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, deklaracje zgodności CE, warunki gwarancji, licencje oraz nośniki                                  z oprogramowaniem niezbędne do użytkowania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem , wszystkie inne dokumenty i oświadczenia wymienione                      w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie określić, że są równoważne.